คู่มือปฏิบัติการ

ชุดสาธิตการทดลองพลังงานนิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้า

รายการอุปกรณ์ชุดทดลอง

2

ชุดแกนปฏิกรณ์จำลอง

5

4

3

1

รายการอุปกรณ์

1. ชุด controlled rod และ ชุดแท่งเชื้อเพลิง

2. ตู้ควบคุม

3. หน้าจอแสดงผล

4. Emergency Switch

5. สวิตซ์ เปิด-ปิด เครื่อง

หน้าจอแสดงผลและควบคุม

6

4

3

2

5

1

1. ปรับระดับแท่งควบคุม

2. แสดงผลค่าทางไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)

กระแสไฟฟ้า (แอมป์)

กำลังไฟฟ้า (วัตต์)

พลังงานไฟฟ้า (วัตต์ - ชั่วโมง)

3. แสดงสถานะการเชื่อมต่อกับ Web Application

4. ส่วนควบคุมการ เริ่ม  หยุด และรีเซต

5. แสดงผลระดับแท่งควบคุมและความร้อนของแท่งปฏิกรณ์

6. แสดงผลอุณหภูมิและความชื้น

Web application

8

7

9

6

5

3

4

1

2

1. ปุ่มปรับระดับแท่งควบคุม

2. ปุ่มกดเชื่อมต่อกับชุดแลปสาธิต เริ่ม หยุด และแสดงผลเวลา

3. แสดงผลอุณหภูมิความร้อนแท่งปฏิกรณ์และระดับความสูง

4. แบบทดสอบ

5. แสดงผลอุณหภูมิและความชื้น

6. แสดงผลค่าทางไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)

กระแสไฟฟ้า (แอมป์)

กำลังไฟฟ้า (วัตต์)

พลังงานไฟฟ้า (วัตต์ - ชั่วโมง)

7. คู่มือปฏิบัติการ

8. คีย์แสดงผลการจับคู่

9. ข้อมูลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

หลักการและทฤษฏี

## ปฏิกิริยานิวเคลียร์

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ (Nuclear Reaction)  คือ กระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบซึ่งเกิดจากการยิงด้วยนิวคลีออน   หรือกลุ่มนิวคลีออน หรือรังสีแกมมา แล้วทำให้มีนิวคลีออนเพิ่มเข้าไปในนิวเคลียสหรือออกไปจากนิวเคลียสหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจัดตัวใหม่ภายในนิวเคลียส สามารถเขียนสมการของปฏิกิริยาได้ดังนี้

หรือ

โดยที่ X เป็นนิวเคลียสที่เป็นเป้า ,  a คืออนุภาคที่วิ่งเข้าชนเป้า , b คืออนุภาคที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากการชน และ Y คือนิวเคลียสของธาตุใหม่หลังจากการชน  เช่น  แสดงถึงว่า     เป็นนิวเคลียสเป้าหมายที่ถูกยิง    เป็นนิวเคลียสของธาตุใหม่ที่เกิดขึ้น n คือนิวตรอนเป็นอนุภาคที่ใช้ในการยิง และ เป็นรังสีที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นต้น

ปฏิกิริยานิวเคลียร์  ส่วนมากเกิดจากการยิงอนุภาคแอลฟา  โปรตอนและนิวตรอนเข้าไปในชน Nucleus ทำให้  Nucleus แตกออก  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ มีส่วนสำคัญคือ

1.	ปฏิกิริยา Nuclear เกิดในนิวเคลียส ต่างจากปฏิกิริยาเคมี ซึ่งเกิดกับอิเลกตรอนภายในอะตอม

2.	ปฏิกิริยา Nuclear ต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากเพื่อจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียส

3.	แรงจากปฏิกิริยา Nuclear เป็นแรงแบบใหม่ เรียก แรงนิวเคลียร์ ซึ่งมีอันตรกริยาสูง และอาณาเขตกระทำสั้นมากและแรงนี้เกิดระหว่างองค์ประกอบของนิวเคลียสเท่านั้น

4.	ในปฏิกิริยานิวเคลียส เราสามารถนำกฎต่างๆ มาใช้ได้เป็นอย่างดี คือ กฎการคงที่ของพลังงาน กฎทรงมวล และการคงที่ของประจุไฟฟ้า

ข้อควรจำ

1. ในสมการของปฏิกิริยานิวเคลียร์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น ผลรวมของเลขอะตอมก่อนเกิดปฏิกิริยาและภายหลังปฏิกิริยาย่อมเท่ากัน และผลรวมของมวลอะตอมก่อนเกิดปฏิกิริยาและภายหลังปฏิกิริยาย่อมเท่ากัน เช่น ปฏิกิริยา

เขียนได้เป็น

เลขอะตอมคือ                7   +   2                    =                     8  +   1

มวลอะตอมคือ              14  +   4                     =                     17  +  1

2. ในปฏิกิริยานิวเคลียร์นั้นพลังงาน หรือ มวล-พลังงาน (mass – energy) ก่อนปฏิกิริยาและหลังปฏิกิริยาจะต้องเท่ากันเสมอ ซึ่งเป็นไปตามกฎทรงพลังงาน ดังเช่น ในการยิงอนุภาคโปรตอนไปยังนิวเคลียสของลิเทียมแล้วทำให้เกิดนิวเคลียสของฮีเลียม 2 นิวเคลียส ดังสมการ

โดยที่   มีมวล  7.0160 u           มีมวล  4.0026 u

มีมวล  4.0026 u

มวลก่อนเกิดปฏิกิริยา     	=  7.0160 u + 1.0078 u	=  8.0238 u

มวลหลังเกิดปฏิกิริยา     	=  4.0026 u + 4.0026 u	=  8.0052 u

มวลรวมก่อนเกิดปฏิกิริยามากกว่ามวลรวมหลังปฏิกิริยา = 8.0238 u – 8.0052 u	= 0.0186 u

แต่มวลสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้โดย    E     	     = 0.0186 u × 931 MeV     = 17.32 MeV โดยพลังงานที่ให้ออกมาอยู่ในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ จึงเรียก ว่าพลังงานนิวเคลียร์ ดังนั้นเขียนสมการข้างต้นใหม่ได้ว่า

ปฏิกิริยานิวเคลียร์บางปฏิกิริยาต้องดูดพลังงานเข้าไปจึงจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นได้ เช่น

ปฏิกิริยา  เขียนเป็นสมการได้

โดยที่    มีมวล   =  14.003074 u         มีมวล   =    4.002603 u

มีมวล   =  18.005677 u          มีมวล    =   1.007825 u

มวลก่อนเกิดปฏิกิริยา       =   14.003074 u + 4.002603 u      =    18.005677 u

มวลหลังเกิดปฏิกิริยา         =  18.005677 u + 1.007825 u       =    18.006958 u

ผลต่างของพลังงานก่อนเกิดปฏิกิริยากับหลังเกิดปฏิกิริยามีค่าดังนี้

E        =        (18.005677 u – 18.006958 u) × 931MeV    =    -1.193 MeV

ดังนั้น เพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์นี้ขึ้นจะต้องให้พลังงานแก่  โดยเขียนเป็นสมการได้

ข้อดี-ข้อจำกัดของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์

ข้อดีและข้อจำกัดของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ สามารถสรุปได้ดังตารางดังนี้

| ข้อดี | ข้อจำกัด |
| --- | --- |
| 1. เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่แข่งขันได้กับโรงไฟฟ้าชนิดอื่นๆ 2. เป็นโรงไฟฟ้าที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และก๊าซเรือนกระจก 3. ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้ระบบผลิตไฟฟ้า ทำให้มีเสถียรภาพในการจัดหาเชื้อเพลิง และราคาเชื้อเพลิงมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตน้อย 4. มีแหล่งเชื้อเพลิงและราคาไม่ผันแปรมากเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล | 1. ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างสูง 2. จำเป็นต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ต้องการการเตรียมการจัดการกากกัมมันตรังสี และมาตรการควบคุมความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 4. ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน ประชาชนมีข้อกังวลใจในเรื่องความปลอดภัย |

วัตถุประสงค์

1.	เพื่อศึกษาการทำงานของชุดผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานนิวเคลียร์

2.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ กับพลังงานที่สามารถผลิตได้

วิธีการทดลอง

- เริ่มต้น ปรับตำแหน่งของชุด controlled rod ลงมาด้านล่าง รอจนกระทั่งชุด controlled rod เคลื่อนที่ลงมาจนสุด

- ตั้งค่าปรับระยะตำแหน่งของชุด controlled rod  ให้เคลื่อนที่ขึ้นประมาณ 10 เซนติเมตร ทำการบันทึกค่าอุณหภูมิและกำลังไฟฟ้าของแกนปฏิกรณ์จำลอง วัดค่าระยะที่เคลื่อนที่ขึ้น (อ่านและบันทึกผล 3 ค่า เพื่อนำไปหาค่าเฉลี่ย)

วัดระยะ

- ปรับตำแหน่งของชุด controlled rod อีก 2 ค่า ทำการบันทึกค่าอุณหภูมิและกำลังไฟฟ้าของแกนปฏิกรณ์จำลอง วัดค่าระยะที่เคลื่อนที่ขึ้น

- หยุดการทำงานของเครื่อง

ตารางบันทึกผลการทดลอง

| ลำดับ | ระยะห่างของชุด controlled rod (cm.) | ระดับอุณหภูมิ (°C) | กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ (KW) |
| --- | --- | --- | --- |

การวิเคราะห์ผลการทดลอง

.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

สรุปผลการทดลอง

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................